技术规格要求

1、产品名称：六桅铝合金升降机，即六桅铝合金高空作业平台。

2、产品技术参数

六桅自行铝合金升降机，适用1-2人同时登高作，机动性要好，操作要简单

最大平台高度：16000mm；

额定载荷：150kg左右；

台面尺寸：1500*900mm左右；

折叠后外形尺寸：≤长2400*宽1200*高1980mm；

护栏：平台护栏高度1000mm，可升降式护栏、方便移动与存放，配备快速固定支架；

抽拉式可伸缩支腿吸盘调平支腿，确保工作安全，可贴近工作面升降作业；

电源：升降采用外接220V交流电，行走采用电瓶动力，驱动行走即辅助行走装置。

电源开关配置漏电保护装置，屏蔽意外漏电带来的隐患；

最高位要有双限位开关，防止冲顶状况；

配备外置应急手动下降阀门，方便突然断电导致的机器无法下降，操作便捷安全；

电机功率：升降电机（约2.2KW+1.1KW）/AC220V，行走电机约0.75KW/DC24V；

速度：升降速度约5m/min，行走速度约15m/min；

起升形式：电动液压链条传动；

产品要有保险产品责任险；产品生产标准需符合桅柱式高空作业平台JG/T5103-1998

备注：竞标时需提供产品详细资料

① 经销商提供齐全的资质证件；

② 关于本产品的销售业绩情况；

③ 售后服务及响应时间的承诺；

④ 产品质保期的承诺；

⑤ 主要维修零配件的价格（表）。